项目编号：南基（材）2019-127

南京大学鼓楼校区化学楼维修改造工程1-3层防火阀、风阀、风口采购

询价通知书

南京大学基本建设处

2020年4月14日

一、项目概况

1、项目编号：南基（材）2019-127

2、项目名称：南京大学鼓楼校区化学楼维修改造1-3层防火阀、风阀、风口采购

3、采购内容：

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70°防火阀FDS | 800*220 | 只 | 2 | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 2 | 70°防火阀FDS | 800*200 | 只 | 1 | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 3 | 70°防火阀FDS | 630*200 | 只 | 3 | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 4 | 70°防火阀FDS | 560*220 | 只 | 6 | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 5 | 70°防火阀FDS | 320*200 | 只 | 1 | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 6 | 70°防火阀FDS | 160*120 | 只 | 1 | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 7 | 70°防火阀FDS | 1000*320 | 只 | 1 | 碳钢防腐 |
| 8 | 70°防火阀FDS | 800*250 | 只 | 1 | 碳钢防腐 |
| 9 | 70°防火阀FDS | 250*120 | 只 | 2 | 碳钢防腐 |
| 10 | 70°防火阀FDS | 120*120 | 只 | 34 | 碳钢防腐 |
| 11 | 调节阀 | 200*120 | 只 | 10 | 304不锈钢 |
| 12 | 调节阀 | 160*120 | 只 | 4 | 304不锈钢 |
| 13 | 定风量阀 | 250*160 | 只 | 5 | 304不锈钢 |
| 14 | 调节阀 | 200*160 | 只 | 12 | 碳钢防腐 |
| 15 | 调节阀 | 200*120 | 只 | 11 | 碳钢防腐 |
| 16 | 调节阀 | 250*120 | 只 | 7 | 碳钢防腐 |
| 17 | 调节阀 | 250*160 | 只 | 1 | 碳钢防腐 |
| 18 | 调节阀 | 320*160 | 只 | 7 | 碳钢防腐 |
| 19 | 调节阀 | 400*120 | 只 | 15 | 碳钢防腐 |
| 20 | 调节阀 | 400*160 | 只 | 1 | 碳钢防腐 |
| 21 | 消声器 | 1200*500*2000 | 只 | 1 | 镀锌钢板 |
| 22 | 消声器 | 800*200*2000 | 只 | 1 | 镀锌钢板 |
| 23 | 消声器 | 800*250*2000 | 只 | 1 | 镀锌钢板 |
| 24 | 双层风口BH | 400*400 | 只 | 1 | 铝合金 |
| 25 | 双层风口BH | 300*300 | 只 | 19 | 铝合金 |
| 26 | 双层风口BH | 200*200 | 只 | 21 | 铝合金 |
| 27 | 双层风口BH | 160*160 | 只 | 14 | 铝合金 |
| 28 | 防雨百叶 | 2550*800 | 只 | 1 | 铝合金 |
| 29 | AH单层风口 | 160*160 | 只 | 6 | 铝合金 |

4、项目预算：10万元

二、响应人资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供相关证明材料或承诺书）

2、响应人不得有下列行为（提供承诺书）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2017年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、具有独立法人资格，本项目在其营业执照经营范围内（提供加盖响应人公章的营业执照副本复印件）。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

5、本项目不接受联合体报价。

注：响应人必须在响应文件中对上述资质要求逐条响应并提供有效证明材料或承诺书，否则将导致响应无效。

三、响应人须知

1、在询价过程中，出现下列情况之一的，应予重新询价：

1）提交响应文件的供应商少于三家；

2）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3）所有报价被否决的。

如经过二次（或以上）询价后仍出现响应人不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其询价通知书经询价小组认定没有歧视限制条款的情况下，采购人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）响应人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向询价小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：13705165269@163.com；报名邮件主题统一为：南基（材）2019-127南京大学鼓楼校区化学楼维修改造工程1-3层防火阀、风阀、风口采购；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2020年4月16日17时00分。

（3）未登记报名的，采购人有权拒绝响应人参加报价。

3、响应文件的递交（开标）时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2020年4月17日10时00分。

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409-1会议室（四五六食堂楼上）。

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

4、联系方式

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

三、项目内容及具体要求

1、质量要求：

（1）所提供的产品必须满足国际通用标准或者国家标准及相应的全国性行业标准。

（2）技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火阀 | FDS | 一、产品特性说明 1、阀门平时呈开启状态，当管道内气流温度达到70℃时，熔断器动作阀门自动关闭； 2、可手动关闭阀门； 3、阀门关闭后输出关闭信号； 4、阀门可手动复位（开启阀门）； 5、阀门有5挡调节开关； 6、执行标准：GB15930-2007。 二、产品属性说明 1、产品代号：FHF WS-FK-W×H（W为阀门宽度，H为阀门厚度，执行机构安装在H边上）； 2、产品材料：根据招标要求采用不锈钢SUS304或碳钢外喷环氧防腐油漆； 3、材料厚度：W或H≤630mm时，T=1.2mm；W或H＞630mm，框体厚度T=1.5mm，叶片厚度t=1.2mm 4、阀体厚度L=230mm； |
| 2 | 调节阀 |  | 一、产品特性说明 1、用于控制风速，调节风量，其操作方便，结构灵巧，一般用在空调、通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节，可直接安装在风管上; 2、手轮机构顺时针转动叶片关闭，夹子式机构逆开顺关。 3、执行标准：JG/T436-2014 。 二、产品属性说明 1、产品代号：W×H（W为阀门宽度，H为阀门厚度，单位：mm。执行机构安装在H边上）或φD（D为圆阀公称内径，单位：mm）； 2、产品材料：根据招标要求采用不锈钢SUS304或碳钢外喷环氧防腐油漆； 3、材料厚度 （1）矩形阀：W或H≤630mm时，T=1.2mm；W或H＞630mm，框体厚度T=1.5mm，叶片厚度t=1.2mm。 （2）圆形阀：D≤500mm时，材料厚度T=1.2mm，D＞500mm时，材料厚度T=1.8mm。 4、阀体厚度L=210mm； |
| 3 | 定风量阀 |  | 一、产品特性说明 1、定风量阀的风量控制不需要外加动力，依靠风管内的气流压力和阀内的叶片、气囊、弹簧片、凸轮来控制阀门叶片的位置，保持风量恒定。 2、执行标准：JG/T436-2014 。 二、产品属性说明 1、产品代号：W×H（W为阀门宽度，H为阀门厚度，单位：mm。执行机构安装在H边上）或φD（D为圆阀公称内径，单位：mm）； 2、产品材料：根据招标要求采用不锈钢SUS304或碳钢外喷环氧防腐油漆； 3、材料厚度：T=1.2mm； 4、阀体厚度：圆阀D≤250mm时，L=250mm；D＞250时，L=D。矩形阀厚度L=320mm。 |

- 选材要求：

（1）响应人投标产品须选用德州汇恒、山东格瑞德、河北故城科兴品牌产品。

（2）响应人必须按报价单的要求填报，若响应报价单的格式与本询价文件要求的报价单格式不符，将影响评分。报价单中的“型号规格”和“品牌或生产厂”栏必须填写完整，并能在所提供的样本图册中找到相应的产品图样，填写不完整、无样本图册也可能被认定为废标。

（3）响应人所选报的各类产品必须为同一品牌的配套产品，同一响应人不得在一张报价单中出现几个品牌的产品，否则响应文件将可能被认定为废标。

（4）响应人必须在响应文件中注明报价单中未能详细标明的有些产品的技术规格，如风阀的材质和壁厚等，应让评委对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。

（5）各响应人必须注意，除主产品必须选报高档产品外，其所选配的配件、辅件应当与主产品有相当的档次，不能因配件、辅件低劣而影响产品的性能。

3、商务要求

（1）交货时间：2020年5月，根据本工程实际进度要求供货。

（2）交货地点：南京大学鼓楼校区化学楼改造工程施工现场。

（3）交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货，货物运抵前半小时通知采购人准备接收。

（4）质量保证期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各投标人也可根据自身情况报最长质量保证期。

（5）售后服务：质量保证期内的维保费用（包括材料及维修费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后4小时内响应，48小时内派出服务人员到达现场。如不能修复应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

五、响应报价

1、响应报价是询价通知书所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、质保期内的维保费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、响应报价方式采用固定单价报价。响应人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

3、响应报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为响应总报价，除采购人调整采购数量外，响应总报价不得变动。实际供货按采购方要求及现场实际情况进一步复核数量，按成交单价调整合同金额。

4、报价表中的“型号规格”和“品牌或生产厂”栏必须填写完整，选报的各类产品必须为同一品牌的配套产品，不得在一张报价表中同时出现几个品牌的产品，否则响应文件将可能被认定为废标。

5、响应人必须在响应文件中注明报价单中未能详细标明的有些产品的技术规格，如产品的材质和壁厚等，应让评委对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。

6、响应供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

六、响应文件组成及要求

1、响应文件包含下述材料

（1）响应函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（4）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（5）法人授权委托书（文件格式5）；

（6）诚信声明（文件格式6）；

（7）供应商资格资信证明文件；

（8）投标产品各项性能指标说明及与投标产品质量相关的证明文件等；

（9）响应人认为有必要提交的其他资料。

2、响应文件格式要求

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

（3）响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

七、评审程序

1、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

（2）询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

2、评审程序

（1）资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）响应审查：依据询价通知书的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对询价通知书的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

（3）询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

（4）在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

（5）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（6）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

（7）采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

3、有下列情形之一的，响应文件无效：

（1）响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

（2）响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

（3）响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

（4）响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）国家强制要求通过3C认证的产品，没有提供3C认证的，其他产品没有提供产品检测报告的，或检测报告模糊无法辨认的；

（6）投标人拟采购的主要材料未提供品牌、规格、型号、厂家且未选用招标人指定材料品牌，且投标人选用的材料品牌招标人不能接受的；

（7）响应文件中未详细说明产品及配件的技术参数，或产品及配件主要技术参数有负偏离的；

（8）响应文件不响应招标人的供货时间、供货地点、付款方式或质保期低于采购要求的；

（9）法定代表人或其授权代表未到达开标现场的；

（10）其它导致响应文件无效的情形。

询价小组根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，询价小组可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人依法重新询价。

八、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订采购合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）货到现场、经验收合格后，付至实际供货总价款的100%。

3、验收

（1）卖方供货时必须随车同时提供产品合格证、检测报告等资料。

（2）货物到达现场后，甲乙双方及相关部门共同验收并根据工程需要抽样送检，验收、检测合格，双方签署验收报告单，开始计算质保期。

（3）验收标准：根据成交供应商的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

4、违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。

（2）乙方所交付的货物品不符合本招标文件规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金；如果甲方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

5、乙方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）等相关文件执行，由乙方自行承担。

九、其他事项

1、按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

2、本询价通知书为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的采购活动，我方已详细研究了询价通知书。愿意按询价通知书的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以总价人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守询价通知书的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目询价通知书的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人/响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

报价一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌或 生产厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70°防火阀FDS | 800*220 | 只 | 2 |  |  |  | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 2 | 70°防火阀FDS | 800*200 | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 3 | 70°防火阀FDS | 630*200 | 只 | 3 |  |  |  | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 4 | 70°防火阀FDS | 560*220 | 只 | 6 |  |  |  | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 5 | 70°防火阀FDS | 320*200 | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 6 | 70°防火阀FDS | 160*120 | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢需要有消防CCC认证 |
| 7 | 70°防火阀FDS | 1000*320 | 只 | 1 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 8 | 70°防火阀FDS | 800*250 | 只 | 1 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 9 | 70°防火阀FDS | 250*120 | 只 | 2 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 10 | 70°防火阀FDS | 120*120 | 只 | 34 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 11 | 调节阀 | 200*120 | 只 | 10 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 12 | 调节阀 | 160*120 | 只 | 4 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 13 | 定风量阀 | 250*160 | 只 | 5 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 14 | 调节阀 | 200*160 | 只 | 12 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 15 | 调节阀 | 200*120 | 只 | 11 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 16 | 调节阀 | 250*120 | 只 | 7 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 17 | 调节阀 | 250*160 | 只 | 1 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 18 | 调节阀 | 320*160 | 只 | 7 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 19 | 调节阀 | 400*120 | 只 | 15 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 20 | 调节阀 | 400*160 | 只 | 1 |  |  |  | 碳钢防腐 |
| 21 | 消声器 | 1200*500*2000 | 只 | 1 |  |  |  | 镀锌钢板 |
| 22 | 消声器 | 800*200*2000 | 只 | 1 |  |  |  | 镀锌钢板 |
| 23 | 消声器 | 800*250*2000 | 只 | 1 |  |  |  | 镀锌钢板 |
| 24 | 双层风口BH | 400*400 | 只 | 1 |  |  |  | 铝合金 |
| 25 | 双层风口BH | 300*300 | 只 | 19 |  |  |  | 铝合金 |
| 26 | 双层风口BH | 200*200 | 只 | 21 |  |  |  | 铝合金 |
| 27 | 双层风口BH | 160*160 | 只 | 14 |  |  |  | 铝合金 |
| 28 | 防雨百叶 | 2550*800 | 只 | 1 |  |  |  | 铝合金 |
| 29 | AH单层风口 | 160*160 | 只 | 6 |  |  |  | 铝合金 |
| 合计总价 |  | 人民币（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

响应人承诺：

1、最短供货周期      日历天。

2、质保期     年（≥2年）。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人/响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 询价文件条款 | 报价文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人/响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件

响应人代表二代身份证正、反面扫描件

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2017年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人/响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日