# 客房电子门锁

## 总则

安装于客房门。采用加密智能卡，根据酒店管理模式的要求可自行设定权限级别，钥匙卡可分为宾客钥匙卡、服务员钥匙卡、总经理钥匙卡（紧急卡）三级。可完成智能卡钥匙的读写操作，和发卡管理软件配合使用，对所有智能卡钥匙进行处理和查询，界面直观（菜单中文界面），使用方便。并提供完善的与酒店管理系统,办公系统,门禁系统等的接口数据,也可根据需求修改软件。并兼容原有客房系统。

## 系统功能要求

  - 电子门锁按照ISO9001，ISO14001,CE等标准生产，并符合国家有关质量标准及规范要求

  - 电子锁为非接触感应电子门锁

  - 配备紧急开锁功能

  - 需采用电机驱动离合器结构，在门锁关闭时，门外把手与锁芯分离，防止用力意外造成把手损坏。

  - 时间控制，门锁带实时时钟

  - 区域控制，不同级别的卡可开启不同区域的门

  - 优先控制，新卡可将旧卡作废

  - 档案记录，所有发卡操作及开锁操作都有记录，方便查询

  - 接口功能，可以和市场主流酒店管理软件实现联网功能

  - 通道功能，可以将门锁设成具有通道功能

  - 无线手持机功能，可以用手持机设置门锁、采集数据

  - 灵活的数据管理可以采用Access数据库，也可采用SQL Server数据库

  - 软件具有团队制卡功能，制团队卡时，可先在房态图上选择多个房间，然后根据系统提示将IC卡逐张放在发卡机上即可制作完成所有选中房间的钥匙卡。

  - 电子门锁软件需提供软件著作权

## 产品功能要求

- 完善的钥匙卡分级和分组管理能力，全面满足酒店管理的需要。

- 宾客钥匙卡可打开任意设定的1－8间客房门锁;服务员钥匙卡可打开任意设定的1－8个楼层的客房门锁;紧急卡可开启所有客房门锁。

- 具有开锁记录功能，可记录最近的224次开锁记录，包括卡片的持有人（号）、插卡日期及时间、制卡人、卡片类型等。

- 锁内附有高精度石英计时钟和大容量记忆体，开锁记录可在电脑终端上显示并打印出来。

- 当电池电压太低时，靠近有效的卡片，绿灯闪动报警。首次报警后仍可有300次以上开锁机会，以便客户有足够的时间更换电池。

- 采用专利电机驱动离合器结构，在门锁关闭时，门外把手与锁芯分离。

- 具有完全独立的机械应急开锁机构，其应急开锁机构与电子开锁机构采用了两套完全独立的传动装置。

- 开放式接口，便于与其它酒店管理系统软件的联接。

- 采用德国TEMIC专利技术制造，技术先进，性能优异，可靠性高。

- 采用先进的感应式（无线射频）技术，门锁外部无插卡孔槽，卡片靠近至1－３厘米内即可开锁（或轻触按钮后靠近卡片即可开锁）。

- 32位高安全存取密码，确保门锁系统具有高度的安全性。

- 32级任意分组的钥匙卡管理体系，每张卡可同时管理3－6组门锁。

- 软硬件功能强大，前台操作更简单（如具备团队定房功能等）。

- 采用普通碱性电池供电。

- 门锁超低电耗，门锁处于等候状态时耗电量小于30μA，四节碱性干电池可使用一年。

- 采用工业级时钟模块，独立锂电池供电，为门锁提供稳定、准确的内部时间标准。

- 锁体前后外壳为铜板冲压而成、表面拉丝后做电泳封闭处理，可防水、防雾、防手汗，表面硬度达3H，耐磨性强。

- 锁壳内衬为2MM钢板，表面镀锌；锁舌为锌合金，表面镀铬；锁芯壳体为钢板冲压，表面镀锌；锁芯内部所有零件均采用相应防腐措施。

- 锁体前后把手及反锁钮均为纯铜，经高强度热模锻一次成型，且为自由把手，抗扭结构。

- 五锁舌结构，具防插片功能。

## 设备技术参数要求

- 感应卡

- 选用TEMIC5567的射频卡

- 数据保存：长期

- 重复使用次数：长期

- 具有防冲突机制，支持多卡操作

- 工作温度：-20℃~50℃(温度为 90%), PET 材料封装 的卡，温度可达 100℃。

- 工作电源：直流6V，4节五号碱性电池，可开锁二万次以上；

也可使用四节五号电池，可开锁15000次以上；<4.5V时具有欠压指示。

- 静态功耗：〈20微安（µA）；

- 工作温度： -25℃～+85℃；

- 抗静电：大于15000V

- 开锁记录：>220条（卡号、时间）

- 欠压指示：当电池电压太低时，靠近有效的卡片，绿灯闪动报警。首次报警后仍可有300次以上开锁机会，以便客户有足够的时间更换电池。

- 门厚：>38mm

- 工作温度：-20℃~50℃(温度为 90%), PET 材料封装 的卡，温度可达 100℃。

使用单位备注说明：

1、安装

门锁为独立安装，不需连线。能覆盖原有门孔位，无需另行开孔。

2、前台管理系统

安装于前台，可与酒店管理系统联网，兼容原有客房系统，提供联网接口参数。